🎓 1️⃣ Requirements (نفترض سيناريو جامعة)

جامعة فيها:

- 🏫 Administration

- 💻 Computer Labs

- 👨‍🏫 Staff

- 🎓 Students

- 🌐 Internet Access

وإجمالي الأجهزة ≈ 200 Host

🌐 2️⃣ هل نستخدم VLAN ؟

✅ آه — لازم.

ليه؟

بدل ما تبقى شبكة واحدة كبيرة → نقسمها logically.

مثال:

| Department | VLAN |
| --- | --- |
| Admin | VLAN 10 |
| Staff | VLAN 20 |
| Labs | VLAN 30 |
| Students | VLAN 40 |

🌐 3️⃣ هل نستخدم OSPF ولا RIP؟

❌ RIP

- صغير

- بطيء

- hop count فقط

✅ OSPF (اختيار الجامعات والشركات)

- سريع

- scalable

- professional

👉 مشروع جامعة = OSPF

🌐 4️⃣ اختيار IP Addressing (المهم جدًا)

عندك 200 Host.

نختار Private Network:

192.168.0.0/16

نقسمها Subnets.

نحسب subnet مناسب

200 host → تحتاج:

2^8 = 256 address

يعني:

/24
Subnet mask = 255.255.255.0

| VLAN | Network |
| --- | --- |
| VLAN10 | 192.168.10.0/24 |
| VLAN20 | 192.168.20.0/24 |
| VLAN30 | 192.168.30.0/24 |
| VLAN40 | 192.168.40.0/24 |

🏗️ 5️⃣ تصميم الشبكة (Architecture)

التصميم الاحترافي اسمه:

Hierarchical Design

INTERNET

|

Edge Router

|

Core Layer (L3 Switch)

/        \

Access SW1    Access SW2

|              |

PCs            PCs

| Feature | تستخدم؟ |
| --- | --- |
| VLAN | ✅ |
| Trunk | ✅ |
| Inter-VLAN Routing | ✅ |
| OSPF | ✅ |
| DHCP | ✅ |
| Default Route | ✅ |
| ACL | (اختياري) |

🔥 الآن الـ TASK

الحقيقي (طبق بنفسك)

🎯 المطلوب منك

✏️ Step 1 — ارسم Network فيها:

✅ 1 Router (Internet)
✅ 1 Layer 3 Switch
✅ 2 Access Switch
✅ 8 PCs (2 لكل VLAN)

✏️ Step 2 — اعمل VLANs

VLAN 10 ADMIN
VLAN 20 STAFF
VLAN 30 LAB
VLAN 40 STUDENT

✏️ Step 3 — Assign Ports

مثلاً:

Fa0/1-2 → VLAN10
Fa0/3-4 → VLAN20
Fa0/5-6 → VLAN30
Fa0/7-8 → VLAN40

✏️ Step 4 — Trunk links

بين:

Access Switch ↔ Core Switch

✏️ Step 5 — Inter-VLAN Routing

اعمل SVIs على Layer3 Switch:

interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

وهكذا لكل VLAN.

✏️ Step 6 — OSPF

بين:

Core Switch ↔ Router

router ospf 1
network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0

✏️ Step 7 — Internet Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP-IP>

✏️ Step 8 — DHCP (اختياري لكن جامد)

كل VLAN تاخد IP أوتوماتيك.

✏️ Step 9 — Testing

✅ ping بين VLANs
✅ ping router
✅ ping internet

⭐ شكل المشروع النهائي (اللي الدكاترة بتحبه)

✔ VLAN segmentation
✔ OSPF routing
✔ Structured IP plan
✔ Scalable design
✔ Hierarchical topology

🚀 Challenge Level (لو عاوز تبقى جامد فعلاً)

بعد ما تخلص:

- امنع Students من الوصول لـ Admin باستخدام ACL

- خلي Admin يقدر يوصل لكل حاجة

- اعمل DHCP Server واحد لكل الشبكة