| العنصر | RIP | OSPF |
| --- | --- | --- |
| النوع | Distance Vector | Link State |
| المعيار (Metric) | Hop Count | Cost (based on bandwidth) |
| أقصى عدد hops | 15 بس ❌ | مفيش حد عملي |
| السرعة في الـ convergence | بطيء | سريع جدًا 🔥 |
| بيستخدم خوارزمية | Bellman-Ford | Dijkstra (SPF) |
| مناسب لشبكات | صغيرة | متوسطة وكبيرة |
| التحديثات | كل 30 ثانية broadcast | عند التغيير فقط |
| AD | 120 | 110 |

DHCP:

Router# show ip dhcp binding  shows the ip addresses of the pool

If the dhcp server is outside the LAN  we need to configure in the router:

- Go under the interface of the lan

- Use the command  ip helper-address [ Ip address of the dhcp server]

NAT:

Router# Show ip nat translation

Key Idea

- Access port → carries only ONE VLAN

- Trunk port → carries MULTIPLE VLANs

| العنصر | هو إيه؟ | وظيفته |
| --- | --- | --- |
| Access Switch | سويتش مستخدمين | توصيل الأجهزة |
| Trunk | نوع بورت/كابل | ينقل أكتر من VLAN |
| Core Switch | السويتش الرئيسي | يربط الشبكة كلها |