🎯 Topology

CAIRO

LAN: 192.168.1.0/24
WAN: 10.0.0.1

ALEX

LAN: 192.168.2.0/24
WAN: 10.0.0.2

🔥 CAIRO Router Config

enable
configure terminal

hostname CAIRO
! ==============================
! ISAKMP POLICY (Phase 1)
! ==============================

crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
exit

! ==============================
! PRE-SHARED KEY
! ==============================

crypto isakmp key cisco address 10.0.0.2

كلمة ISAKMP هي اختصار لجملة تقنية طويلة شوية، وهي:

Internet Security Association and Key Management Protocol

! INTERESTING TRAFFIC
! ==============================

access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! ==============================
! TRANSFORM SET (Phase 2)
! ==============================

crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac

! ==============================
! CRYPTO MAP
! ==============================

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.2
 set transform-set TS
 match address 110
exit

! ==============================
! APPLY VPN TO WAN INTERFACE
! ==============================

interface serial0/1/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 crypto map VPN
 no shutdown
exit

! ==============================
! LAN INTERFACE
! ==============================

interface gig0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

end
write memory

🔥 ALEX Router Config

enable
configure terminal

hostname ALEX

! ==============================
! ISAKMP POLICY (Phase 1)
! ==============================

crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
exit

! ==============================
! PRE-SHARED KEY
! ==============================

crypto isakmp key cisco address 10.0.0.1

! ==============================
! INTERESTING TRAFFIC
! ==============================

access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

! ==============================
! TRANSFORM SET (Phase 2)
! ==============================

crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac

! ==============================
! CRYPTO MAP
! ==============================

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.1
 set transform-set TS
 match address 110
exit

! ==============================
! APPLY VPN TO WAN INTERFACE
! ==============================

interface serial0/1/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 crypto map VPN
 no shutdown
exit

! ==============================
! LAN INTERFACE
! ==============================

interface gig0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

end
write memory

🎯 مهم جدًا

لازم:

- الـ WAN interfaces يعملوا ping على بعض

- قبل اختبار الـ VPN

🔥 اختبار الـ VPN

من PC في Cairo:

ping 192.168.2.x

✔️ أول Ping ممكن يضيع
✔️ بعدها الـ tunnel يقوم

🎯 Commands مهمة للتأكد

Phase 1

show crypto isakmp sa   IKE

📌 10 = Priority (أولوية)

يعني:

- لو عندي أكتر من policy

- الراوتر يجرب الأقل رقم الأول

Phase 2

show crypto ipsec sa

NAT/PAT/VPN sessions

show crypto session

🧠 فكرة الـ ACL المهمة جدًا

CAIRO:

192.168.1.0 → 192.168.2.0

ALEX:

192.168.2.0 → 192.168.1.0

لازم العكس بالظبط.

| الجزء | الوظيفة |
| --- | --- |
| ISAKMP Policy | الاتفاق على الأمان |
| Pre-shared key | الباسورد |
| ACL | الترافيك المشفّر |
| Transform Set | طريقة التشفير |
| Crypto Map | ربط كل حاجة |
| Interface | تفعيل الـ VPN |

| المرحلة | الوظيفة |
| --- | --- |
| Phase 1 (ISAKMP/IKE) | تأمين التفاوض نفسه |
| Phase 2 (IPSec) | تأمين البيانات الفعلية |

⚡ الفرق الأساسي بسرعة

| العنصر | Phase | معنى الرقم |
| --- | --- | --- |
| crypto isakmp policy 10 | Phase 1 | أولوية التفاوض |
| crypto map ... 10 | Phase 2 | ترتيب rule داخل الخريطة |

🧠 العلاقة بينهم

- ISAKMP Policy 10 → بيحدد كيف نتفق على التشفير

- Crypto Map 10 → بيحدد أي traffic يتطبق عليه التشفير بعد الاتفاق

👉 يعني:

واحد للتفاوض (Phase 1)
والتاني لتطبيق التشفير (Phase 2)

1️⃣ ISAKMP Policy (Phase 1)

crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2

دي قواعد التفاوض بين الراوترين:

- AES → تشفير

- SHA → integrity

- pre-share → كلمة سر مشتركة

- group 2 → Diffie-Hellman key exchange

🔥 إذًا Diffie-Hellman بيعمل إيه؟

يخلي:

- Router A

- Router B

يولدوا:

نفس المفتاح السري

من غير ما المفتاح نفسه يتبعت.

🎯 تشبيه بسيط جدًا

تخيل:

- أنا وإنت عايزين نختار كلمة سر

- وفي حد بيتجسس علينا 👀

بدل ما أقولك كلمة السر مباشرة:

نستخدم طريقة رياضية نخلي كل واحد يوصل لنفس السر لوحده

🧠 في الـ VPN

لما تكتب:

group 2

ده معناه:

استخدم Diffie-Hellman Group 2
لتبادل المفاتيح

2️⃣ Pre-Shared Key

crypto isakmp key cisco address 10.0.0.2

الباسورد المشتركة مع الراوتر ALEX هي:

Cisco

3️⃣ Interesting Traffic

access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

حددنا الترافيك اللي هيدخل الـ VPN:

- من Cairo LAN

- إلى Alex LAN

4️⃣ Transform Set (Phase 2)

crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac

حددنا طريقة تشفير البيانات داخل الـ tunnel:

- AES للتشفير

- SHA للتحقق

5️⃣ Crypto Map

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.2
 set transform-set TS
 match address 110

ربطنا:

- الـ peer

- الـ transform set

- الـ ACL

في VPN

واحدة اسمها:

VPN

6️⃣ Apply VPN to Interface

interface serial0/1/0
 crypto map VPN

فعّلنا الـ VPN على واجهة الـ WAN

7️⃣ LAN Interface

interface gig0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

دي بوابة شبكة Cairo الداخلية

Scenario :

Traffic enters interface

↓

Match ACL (interesting traffic)

↓

crypto map VPN 10

↓

IKE Phase 1 (negotiation)

↓

IPsec Phase 2 (encryption)

↓

Send encrypted packet to peer

| العنصر | IKE | IPsec |
| --- | --- | --- |
| الوظيفة | تفاوض وإنشاء مفاتيح | تشفير الداتا |
| التوقيت | قبل التشفير | بعد التفاوض |
| المرحلة | Phase 1 | Phase 2 |
| الهدف | إنشاء اتصال آمن | حماية البيانات |
| نوع الشغل | Control plane | Data plane |